A/4

ELEKTROMOSSÁGTAN
A) változat

Név: ………………………………………………………………………….. Osztály: ………

1. Hasonlítsd össze a protonok és az elektronok számát a pozitív és a negatív töltésű, valamint a semleges testben! Írd a megfelelő relációs jelet (< = >) a kipontozott helyekre!

	a)
	

	b)
	

	c)
	



a)  Pozitív töltésű test: protonok száma …… elektronok száma.



b) Negatív töltésű test: protonok száma …… elektronok száma.

c) Semleges test: protonok száma …… elektronok száma.

2. Kösd össze vonallal a mennyiségek nevét a megfelelő jellel és mértékegységgel!


Mennyiség                                       jele               mértékegysége

	a)
	

	b)
	

	c)
	


a) Áramerősség



  R


   Ω  

b) Ellenállás



  I


  kWh

c) Elektromos fogyasztás

  W    


   A

[image: image1.png]



	a)
	

	b)
	


3. Egészítsd ki a kapcsolási rajzot az áramerősség-mérő műszer és a zsebtelep felszültségét mérő műszer rajzával! 

4. Írd le Ohm törvényét!

	a)
	



……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….

	a)
	

	b)
	

	c)
	

	d)
	


5. Az egyik hordozható CD-lejátszó 3 V feszültségű áramforrással működik. Az áramerősség 1,2 A. Mekkora a CD-lejátszó ellenállása?                                          

[image: image2.png]


6. Áramkört létesítünk zsebtelepből, zsebizzóból, változtatható ellenállásból és műszerből a kapcsolási rajzon látható módon. Állapítsd meg, miként változnak az egyes mennyiségek akkor, ha balra mozdítjuk el az érintkezőt!

	a)
	

	b)
	

	c)
	


a) Az ellenállás az áramkörben ……………………….

b) A mért áramerősség ….…………………………….

c) Az izzó fényereje …………………………………..

[image: image3.png]


7. Az ábrán látható áramkört állítottuk össze. 

a) A műszer 9 V feszültséget mutat. Mekkora feszültséget mutatna ez a műszer, ha az áramforrás két kivezetéséhez kapcsolnánk?

……………………………………………………..

	a)
	

	b)
	

	c)
	


b) Az egyik mellékágban 0,1 A, a másik mellékágban 0,2 A áramerősséget mértünk. Mekkora áram-erősséget mérhetnénk a főágban? 

…………………….………………………………..


c) A két fogyasztó eredő ellenállása …………………

……………………….…., mint az izzó ellenállása. 

8. Sorba kapcsoltunk a zsebtelep áramkörébe egy 50 Ω és egy 100 Ω ellenállású fogyasztót. Hasonlítsd össze a két fogyasztón áthaladó áram erősségét, a két kivezetésük között mérhető feszültséget és a teljesítményüket! Alkalmazz relációs jeleket (< = >) a válaszadáshoz!


A fogyasztók ellenállása:         
50 Ω
    100 Ω   

	a)
	

	b)
	

	c)
	



a) Áramerősség:                                I1            I2

b) Feszültség: 



 U1           U2    


c) Teljesítmény:



  P1          P2


9. Rajzolj a két-két mágnes, illetve a mágnes és a lágyvas közé egymás felé mutató nyilakat (), ha vonzás van köztük, és jelöld széjjel mutató nyilakkal (), ha taszítják egymást! (A lágyvasat „üres” téglalappal jelöltük.)

	a)
	

	b)
	

	c)
	


[image: image4.png]



a) 


b)


c)
10. Az egyik zsebszámológép teljesítménye 0,003 W, az áramforrás feszültsége 3 V. Mekkora a zsebszámológép főáramkörében az áramerősség? 

	a)
	

	b)
	

	c)
	

	d)
	


11. Az 1,2 kW teljesítményű vasalóval 2,5 óráig vasalunk. Mekkora a vasaló fogyasztása? 

	a)
	

	b)
	

	c)
	

	d)
	


12. A négyszögekbe egy-egy energia-átalakulást írtunk. Ezektől jobbra néhány elektromos eszközt tüntettük fel. Kösd össze vonallal az energia-átalakulásokat a nekik megfelelő egy-egy eszköz nevével!










elektromos motor










akkumulátor

	a)
	

	b)
	

	c)
	











generátor










galvánelem










turbina










transzformátor

13. Vannak olyan elektromos árammal végezhető munkák, eljárások, amelyeket egyen- és váltakozó árammal, s vannak olyanok, amelyeket csak egyenárammal lehet végezni. Kösd össze vonallal az áramfajták nevét a nekik megfelelő munkákkal eljárásokkal!











villanymotor működtetése

	a)
	

	b)
	












galvanizálás











vasalás











világítás izzólámpával











vízbontás

14. Az alábbi táblázat az egyik játékhoz használt transzformátor adatait tartalmazza. Egészítsd ki a hiányzó adatokat! (A transzformátor hatásfokát 100 %-osnak tekintjük.) 

	

	Primer

tekercs
	Szekunder

tekercs

	Menetszám 
	3000
	150

	a)
	

	b)
	

	c)
	

	a) Feszültség
	230 V
	

	b) Áramerősség
	0,01 A
	

	c) Teljesítmény
	2,3 W
	































































a) Mozgási energiából


    elektromos energia





b) Elektromos energiából   


     mozgási energia





c) Elektromos energiából


     elektromos energia





a) Egyen- és váltakozó 


     árammal:





b) Csak egyenárammal:





� EMBED Word.Picture.8  ���








41








PAGE  

_1201768038.doc
[image: image1.png]






